KH Racing

ミニ四駆用マルチチェッカー　TYPE-2説明書

■はじめに

本製品は時速測定できるマルチチェッカーです。

測定、設定操作の説明を行います。

今後、本体中央のスイッチをSW１。左下のスイッチをSW２として説明します。

－  単4/単3電池  ＋

MAX 32.49  29456

NOW  0.00      0

SW1（電源OFF SW）

SW2

電源ON SW

■製品仕様

・速度測定機能。タイヤにローラーをあてることで時速測定、表示します。

・モーター回転数演算機能。設定されたギア比、タイヤ径でのモーター回転数を演算します。

■マルチチェッカーの使い方（電源操作）

電池入れて電源スイッチを押してください電源ONします。

使用後はSW1を長押ししてください。OFFします。
また、操作無しの状態が一定時間継続すると電源OFFします。
時間設定については別途記載しています。

電池はアルカリ、マンガン、ニッケル水素などの一般的は電池で動作します。

マイコンのUSB(TYPE-C)接続でも動作します。

■マルチチェッカーの使い方（画面表示）

ストップウォッチ測定中は、スピード測定できません。
測定していない時はこの画面から、スピード測定できます。

ストップウォッチ機能無効時は表示されません。

①SW１で表示モードを切り替えます。

00.00
00.00
00.00

00.00

SW1

0.00 Km/h

SW1

SW2で表示切替できます。
回転数表示できます。
SW2長押しで最大値をクリアします。

SW2

MAX 32.49  29456

NOW  0.00      0

MAX 32.49    Km/h

NOW  0.00    Km/h

SW1

SW2

Max 29456  D: 3.7

SPD  0.00    23.5

RPM     0  D: 3.7

SPD  0.00    23.5

SW2で表示切替できます。
回転数の最大値を確認できます。

SW1で選択します。
Double＝両軸　Single＝片軸

SW2長押し

SW1

SW1

最初の画面へ

MOTOR TYPE

Single

MOTOR TYPE

Double

SW2で決定

SW1で選択します。
両軸：3.5/3.7/4.0
片軸：3.5/3.7/4.0/4.2/5.0
演算時は実際の数字で演算します
例：両軸3.7は3.6667

Gear Ratio : x.x

SW2で決定

SW2で決定

Tire Size Set

DOWN :23.5

Tire Size Set

UP   :23.5

SW1で設定します。
SW1を1回押すと0.1増減します。

SW1を長押ししますと、UP/DOWNの切り替えができます。

設定範囲：22.0～35.0

■自動電源OFF時間設定

電源OFFの状態で、SW2を押しながら電源SWでONしてください。
SW2を押し続けると、自動OFF時間設定画面になります。
出荷時は30秒です。

設定画面でSW2を押すと、時間選択できます。

選択肢：10秒、30秒、60秒、120秒、自動OFFしない

5種類の選択ができます。

選択後に、SW1を長押ししてください。
選択情報を保存してOFFします。次回起動時からこの設定で動作します。

設定変更したくない場合には、バッテリー電池を抜くなどしてOFFしてください。

■ストップウォッチについて（2025/02/09追記）

起動するとストップウォッチモードなります。
SW2で測定開始、終了します。
履歴3件が右側に表示されます。（電源オフで消えます）
最大99.99秒です。超えますと00.00に戻り測定は継続します。
ストップウォッチ表示＋測定中は、スピード電圧測定はできません。
表示中でもストップウォッチ測定していない時は測定できます。
ストップウォッチ測定中もSW1で画面切り替えることでスピード測定できます。

この際は裏でストップウォッチ測定は継続しています。
SW1でストップウォッチ画面に戻るとその時の測定を継続表示します。

●ストップウォッチ機能の有効／無効設定　（初期設定は有効です)

- SW1とSW2の両方を押しながら電源ONしてください。

- 起動すると、ストップウォッチ機能が切り替わります。

有効→無効もしくは無効→有効となり一旦電源OFFします。その旨表示します。

- もう一度普通に起動すると設定されたモードで動作します。
ストップウォッチ機能無効時は関連する表示は一切されません。

■総合的な注意点

・３Dプリンターで作成したケースです。ねじを外して締め直すときなどは力加減に気をつけてください。

・連続の電源ONでの駆動時間は2-3時間程度です。大事なレースに並ぶとき等は新品をお勧めします。