KH Racing

ミニ四駆用マルチチェッカー　TYPE4説明書

■はじめに

本製品は時速測定、磁力測定できるマルチチェッカーです。

測定、設定操作の説明を行います。

今後、本体中央のスイッチをSW１。左下のスイッチをSW２として説明します。

－ 　単3/単４電池 　＋

MAX 32.49  29456

NOW  0.00      0

SW1（電源OFF SW）

SW2

電源ON SW

■製品仕様

・速度測定機能。タイヤにローラーをあてることで時速測定、表示します。

・磁力測定機能。ミニ四駆用のモーターの磁力測定できます。

・モーター回転数演算機能。設定されたギア比、タイヤ径でのモーター回転数を演算します。

■マルチチェッカーの使い方（電源ＯＮ）

単4電池入れて電源スイッチを押してください電源ONします。

使用後はSW1を長押ししてください。OFFします。
また、操作無しの状態が一定時間継続すると電源OFFします。
時間設定については別途記載しています。

単4電池はアルカリ、マンガン、ニッケル水素などの一般的は電池で動作します。

マイコンのUSB(TYPE-C)接続でも動作します。

★起動時の注意点

起動時の「Starting･･･」の表示中に、磁力センサーの初期化を行っております。

この時にセンサーの近くに磁石、モーターを置かないでください。

磁石が近くにあって起動したときには、近くに磁石が無い状態でも磁力の値が表示されます。もう一度再起動してください。

■マルチチェッカーの使い方（画面表示）

①SW１で表示モードを切り替えます。

0.00 Km/h

SW1

SW2で表示切替できます。
回転数表示できます。
SW2長押しで最大値をクリアします。

SW2

MAX 32.49  29456

NOW  0.00      0

MAX 32.49    Km/h

NOW  0.00    Km/h

SW1

SW2

Max 29456  D: 3.7

SPD  0.00    23.5

RPM     0  D: 3.7

SPD  0.00    23.5

SW2で表示切替できます。
回転数の最大値を確認できます。

SW1で選択します。
Double＝両軸　Single＝片軸

SW2長押し

SW1

SW1

最初の画面へ

MOTOR TYPE

Single

MOTOR TYPE

Double

SW2で決定

SW1で選択します。
両軸：3.5/3.7/4.0
片軸：3.5/3.7/4.0/4.2/5.0
演算時は実際の数字で演算します
例：両軸3.7は3.6667

Gear Ratio : x.x

SW2で決定

SW2で決定

Tire Size Set

DOWN :23.5

Tire Size Set

UP   :23.5

SW1で設定します。
SW1を1回押すと0.1増減します。

SW1を長押ししますと、UP/DOWNの切り替えができます。

設定範囲：22.0～35.0

■マルチチェッカーの使い方（磁力表示）

S: 218

N:  23

S:189

ローラーの隣にセンサーがあります。

どの画面からでもセンサーにモーターを近づけるとS/N値と各々の最大値を表示します。

磁力表示中にSW2を押すと最大値のクリアをします

★モーター測定位置について

①チェッカー本体の電圧測定端子を避けるように水平に置いてください。

②チェッカーの横に1.5ミリ厚のプレートを置いてください。

これでモーターの高さとセンサーの位置の関係が良くなります。

③このプレートの上にモーターを置いてください。

ローラーとチェッカーの壁にモーターが当たるようにしてモーターを手で

固定します。これでいつも同じ位置で測定できます。

④反対側の極の測定はモーターを180度回転して測定してください。

この説明の測定位置は一例で、ご自身での基準を決めて測定、管理をお願いします。

★磁力測定するときの電源について

単4電池電源の時とモバイルバッテリーからのUSB電源の場合には測定値に微妙な差が出ます。

同一条件での測定を行う場合には、基準を決めて管理するようにしてください。本当に微妙な数字ですが個体差もありますので、基準は決めてください。

■自動電源OFF時間設定

電源OFFの状態で、SW2を押しながら電源SWでONしてください。
SW2を押し続けると、自動OFF時間設定画面になります。
出荷時は30秒です。

設定画面でSW2を押すと、時間選択できます。

選択肢：10秒、30秒、60秒、120秒、自動OFFしない

5種類の選択ができます。

選択後に、SW1を長押ししてください。
選択情報を保存してOFFします。次回起動時からこの設定で動作します。

設定変更したくない場合には、単4電池を抜くなどしてOFFしてください。

■総合的な注意点

・３Dプリンターで作成したケースです。ねじを外して締め直すときなどは力加減に気をつけてください。

・単4電池の電圧が下がり空になる直前には測定できない状態になります。

磁力測定しなくても、磁力情報でめちゃくちゃな情報が表示されたら、電池交換してください。

・連続の電源ONでの駆動時間は2-3時間程度です。大事なレースに並ぶとき等は新品をお勧めします。